NÁVOD NA POUŽITIE

CRUSHER PLYR 720 | NÁVOD NA POUŽITIE

## VÍTAJTE V SKULLCANDY GAMING

NASKENUJTE, ABY STE MOHLI ZAČAŤ NASKENUJTE, ABY STE MOHLI ZAČAŤ

Q

SKULLCANDY GAMING

Stiahnite si aplikácie Skull-HQ PC a Skullcandy Mobile na stránke skullcandy.com/gaming-software a využite naplno potenciál svojich slúchadiel Crusher PLYR 720.

SIDETONE	50

EKVALIZÉR

PRESETS

SUPREME SOUND

FPS

RPG	HUDBA

POČUJTE VIAC

VYLEPŠENÉ VNÍMANIE ZVUKU (E.S.P.)

Nalaďte si zvuk tak, aby ste počuli každý detail

VSTUP PRE MIKROFÓN	80

HLUČNOSŤ	50

HRA	Chat

ROZLOŽENIE Zariadenie

## VÍTAJTE V SKULLCANDY GAMING

- Zapnutie/vypnutie + párovanie Bluetooth

- Joystick Hlasitosť, mixovanie chatu, sidetone, prednastavenia ekvalizéra

- Tlačidlo stíšenia

- Koleso Crusher Bass	1

- Zapnutie/vypnutie priestorového zvuku THX, sledovanie hlavy

Zapnutie/vypnutie,

- Boom Mic + LED indikátor stlmenia mikrofónu

- Porty USB-C a 3,5 mm Aux	2

- Bezdrôtový vysielač s extrémne nízkou latenciou	3	5

- Pripojovací kábel USB-C na USB-A / nabíjací kábel

- 3,5 mm Aux kábel	7

4

9

8

10	6

POUŽITIE

(BEZDRÔTOVÝ VYSÍLAČ)

### ZAČÍNAME

### ZAPNUTIE

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd.

### VYPNUTIE

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd.

### BEZDRÔTOVÝ VYSIEĽAČ

Pripojte sa ku konzole alebo PC. Posuňte prepínač do hornej polohy pre konzolu a do spodnej polohy pre PC.

### KONZOLA	PC

POUŽITIE

(nové Bluetooth pripojenie)

BLUETOOTH®  REŽIM SPÁROVANIA

Ak chcete bezdrôtovo pripojiť Nintendo Switch, PC a mobilné zariadenia, stlačte a podržte koliesko hlasitosti po dobu 3 sekúnd, aby sa zariadenia spárovali

00:04

POUŽITIE

(káblové pripojenie)

Začíname

Ak chcete používať s konzolou, pripojte kábel aux k slúchadlám a potom k ovládaču konzoly.

Ak chcete používať s PC, pripojte kábel USB-C k náhlavnej súprave a potom pripojte stranu USB-A k PC.

Bezdrôtový vysielač

PC	Nintendo Switch

Konzola

Kábel AUX

USB-C na USB-A

Bluetooth

PC	Nintendo Switch

PC	Nintendo Switch

PC	Nintendo Switch

Mobil

Konzola

Mobil

Ovládač PlayStation

Ovládač Xbox

POUŽITIE

### HLAVNÁ

Nastavenie hlasitosti na slúchadlách ovplyvní hlasitosť hry aj hlasitosť herného chatu.

### ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Posuňte joystick raz nahor.

### Zníženie hlasitosti

Jedným pohybom joysticku nadol.

POUŽITIE

### REŽIM SIDETONE

Stlačte a podržte joystick smerom dovnútra po dobu 2 sekúnd. Zvýšiť sidetone Pohybujte joystickom 1x doprava > Znížiť sidetone Pohybujte joystickom 1x doľava <

### SIDETONE ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Stlačte a podržte tlačidlo MUTE na 1 sekundu.

POUŽITIE

### REŽIM MIX HRY A CHATU

- Režim Chat Mix je predvolený režim.

- Stlačte a podržte joystick po dobu 2 sekúnd.

- Joystick je teraz v režime Chat Mix a hlasitosť Chat Mix je možné nastaviť.

- Stlačte a podržte joystick po dobu 2 sekúnd, aby ste prešli do režimu Sidetone.

- Prepnutie joysticku z režimu Chat Mix do režimu Sidetone

### HLASITOSŤ HRY

Zvýšenie hlasitosti hry – posuňte joystick raz doprava > Zníženie hlasitosti hry – posuňte joystick raz doľava <

POUŽITIE

### MUTE – LED svieti

Stlačte raz spodnú časť ľavého slúchadla. Mikrofón je stlmený, keď svieti LED.

### ZRUŠENIE VYPNUTIA – LED nesvieti

Stlačte raz spodnú časť ľavého slúchadla. Keď LED nesvieti, mikrofón je zapnutý.

POUŽITIE

### SKULLCANDY CRUSHER BASS

Posuňte koliesko nahor alebo nadol, aby ste nastavili úroveň basov Crusher.

- Keď je koliesko Crusher v najnižšej polohe (v), funkcia Crusher je vypnutá.

- V opačnom prípade je Crusher vždy zapnutý.

# Patentované basy Crusher

POUŽITIE

### PREPÍNANIE MEDZI REŽIMAMI EQ

Stlačením joysticku raz prepnete medzi prednastavenými ekvalizérmi (ekvalizéry 1–5 na integrovaných slúchadlách, 2 ďalšie vlastné prednastavenia v skull-hq).

- Predvolené nastavenia Supreme Sound

- FPS

- RPG

- Hudba

- Vlastné

* Nastavenia ekvalizéra zostávajú zachované aj po vypnutí a zapnutí zariadenia.

POUŽITIE

### THX SPATIAL AUDIO

THX Spatial Audio/Head Tracking zapnuté – stlačte na 2 sekundy.

THX Spatial Audio Head Tracking vypnuté – stlačte a podržte 2 sekundy.

POUŽITIE

Nabíjanie slúchadiel CRUSHER PLYR 720

Keď je batéria slabá, LED dióda na slúchadlách začne blikať červenou farbou.

Na nabitie zariadenia pripojte kábel USB-C k slúchadlám a potom pripojte USB-A k počítaču alebo konzole, aby ste mohli pokračovať v prehrávaní počas nabíjania zariadenia, alebo ho pripojte k tradičnému nabíjacímu portu.

Vaše slúchadlá Crusher PLYR 720 majú výdrž batérie až 48 hodín a rýchle nabíjanie. 10 minút nabíjania = 3 hodiny prehrávania.

#### CSsss

Rozloženie zariadenia Vitajte vo svete Skullcandy Gaming

Zapnutie/vypnutie + párovanie Bluetooth

Joystick hlasitosť, mixovanie chatu, sidetone, prednastavenia ekvalizéra

Tlačidlo stíšenia Crusher bass wheel

Zapnutie/vypnutie priestorového zvuku THX, zapnutie/vypnutie sledovania hlavy, mikrofón na ramienku + LED indikátor stlmenia mikrofónu Porty USB-C a 3,5 mm aux

bezdrôtový vysielač s extrémne nízkou latenciou

USB-C na USB-A pripojovací kábel / nabíjací kábel 3,5 mm aux kábel

Používanie Crusher 720 (bezdrôtový vysielač)

Spustenie Zapnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 1 sekundy.

Vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd.

Bezdrôtový vysielač

Pripojte ho k konzole Xbox alebo počítaču. Posuňte posúvač nahor pre konzolu Xbox a nadol pre počítač. Dvakrát kliknite na tlačidlo napájania.

Používanie Crusher Plyr 720 (pripojenie Bluetooth)

Režim párovania Bluetooth

Ak chcete bezdrôtovo pripojiť Nintendo Switch, PC a mobilný telefón, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti po dobu 3 sekúnd, aby sa zariadenia spárovali.

Použitie Crusher Plyr 720 (káblové pripojenie)

Štart

Ak chcete zariadenie používať s konzolou, pripojte pomocný kábel k slúchadlám a potom k ovládaču konzoly.

Na použitie s PC pripojte kábel USB-C k slúchadlám a potom pripojte stranu USB-A k PC.

Nastavenia kompatibility

Bezdrôtový vysielač – PC, Nintendo Switch, herná konzola

Pomocný kábel – PC, Nintendo Switch, mobilné zariadenia, herné ovládače USB-C na USB-A – PC, Nintendo Switch, herné konzoly Bluetooth – PC, Nintendo Switch, mobilné zariadenia

Používanie Crusher Plyr 720

Hlavná hlasitosť

Nastavenie hlasitosti na slúchadlách ovplyvňuje hlasitosť hry aj hlasitosť herného chatu.

Zvýšenie hlasitosti: jedným pohybom joysticku nahor. Zníženie hlasitosti: jedným pohybom joysticku nadol.

Používanie Crusher Plyr 720

Režim bočného tónu

Stlačte a podržte joystick po dobu 2 sekúnd. Zvýšenie lokálneho zvuku Posuňte joystick 1x doprava > Zníženie lokálneho zvuku Posuňte joystick 1x doľava < Zapnutie/vypnutie bočného tónu

Stlačte a podržte tlačidlo stlmenia na 1 sekundu.

Používanie zariadenia Crusher Plyr 720

Režim mixovania hry/chatu

- Režim mixovania chatu je predvolený režim.

- Stlačte a podržte joystick po dobu 2

sekúnd.

- Joystick je teraz v „režime mixovania chatu“ a hlasitosť mixovania chatu je možné nastaviť.

- Stlačte a podržte joystick po dobu 2 sekúnd, aby ste prešli do režimu sidetone.

- Joystick sa prepne z „režimu mixovania chatu“ do „režimu bočného tónu“. Hlasitosť hry

Zvýšenie hlasitosti hry – jedným pohybom joysticku doprava > Zníženie hlasitosti hry – jedným pohybom joysticku doľava <

Používanie zariadenia Crusher Plyr 720

stlmenie zvuku – kontrolka svieti

Stlačte raz spodnú časť ľavého slúchadla. Mikrofón je stlmený, keď svieti LED kontrolka.

Zapnutie zvuku – LED kontrolka nesvieti

Stlačte raz spodnú časť ľavého slúchadla. Mikrofón je aktivovaný, keď LED kontrolka nesvieti.

Používanie Crusher Plyr 720

skullcandy crusher bass posuňte koliesko nahor alebo nadol, aby ste

nastavte úroveň basov Crusheru.

- Keď je otočný gombík Crusher úplne dole (v), funkcia Crusher je vypnutá.

- V opačnom prípade je Crusher stále zapnutý.

Používanie Crusher Plyr 720

Prehliadanie režimov ekvalizácie

Stlačte joystick raz, aby ste prechádzali medzi prednastavenými ekvalizérmi (ekvalizéry 1 až 5 na integrovaných slúchadlách, 2 ďalšie prispôsobené v skull-hq).

- Predvolená kvalita zvuku

- fps

- RPG

- Hudba

- Vlastné

* Nastavenia ekvalizéra sa ukladajú do pamäte prostredníctvom cyklu zapnutia/vypnutia.

Používanie zariadenia Crusher Plyr 720

thx priestorový zvuk

THX priestorový zvuk/sledovanie hlavy zapnuté – stlačte raz THX priestorový zvuk sledovanie hlavy vypnuté – stlačte raz

Používanie slúchadiel Crusher Plyr 720

Nabíjanie zariadenia Crusher Plyr 720 Keď je batéria slabá, LED dióda na slúchadlách bliká červenou farbou. Ak chcete zariadenie nabiť, pripojte kábel USB-C k slúchadlám a potom pripojte USB-A k počítaču alebo konzole, aby ste mohli pokračovať v prehrávaní počas nabíjania zariadenia, alebo ho pripojte k tradičnému nabíjacímu portu. Vaše zariadenie Crusher Plyr 720 má výdrž batérie až 20 hodín a rýchle nabíjanie. 10 minút nabíjania = 2 hodiny prehrávania.

CS Napájanie dodávané nabíjačkou musí byť v rozmedzí minimálne 1,2 W požadovaných rádiovým zariadením a maximálne 6,0 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

America Skullcandy, Inc.

6301 N Landmark Dr.

Park City, UT 84098 USA

##### Skullcandy.com

Európa

Skullcandy Europe BV Postbus 425

5500AK Veldhoven Holandsko

##### Skullcandy.eu

Kanada

611 Alexander St #303, Vancouver, BC V6A 1E1, Kanada

##### Skullcandy.ca

Skullcandy UK LTD Andrews House College Road Guildford

GU1 4QB

##### Skullcandy.co.uk

CS Vyrobené vo Vietname.

#### CRUSHER PLYR 720 – MULTIPLATFORMOVÝ MODEL: S6PCW

IC: 10486A-S6PCW

FCC ID: Y22-S6PCW

R-41232882

##### CRUSHER PLYR 720 Bezdrôtový vysielač MODEL: SMDGZ

IC: 10486A-SMDGZ

FCC ID: Y22-SMDGZ

R-C-Sku-S6PCW R-C-Sku-SMDGZ

CS Skullcandy a ďalšie značky sú registrované ochranné známky spoločnosti Skullcandy, Inc. Všetky práva vyhradené.

© 2025 Skullcandy, Inc. Skullcandy.com/patent-information