# Skullcandy Dime Evo

Video manuál: odkaz

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA, RIEŠENIE PROBLÉMOV A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K DIME EVO

PRVÉ ZAPNUTIE A NABÍJANIE PODPORA:

Zapnutie:

Ak chcete Dime Evo zapnúť po prvýkrát, odstráňte nálepky zakrývajúce nabíjacie body na oboch slúchadlách. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď obe LED diódy svietia oranžovo alebo bielo, vyberte ich z puzdra.

Slúchadlá sa automaticky zapnú, keď ich vyberiete z puzdra, a automaticky sa vypnú, keď ich vrátiť späť do puzdra.

Ak chcete slúchadlá vypnúť ručne, stlačte dvakrát logo lebky na každom slúchadle a potom podržte stlačené 1 sekundu. (Stlačte a uvoľnite, stlačte a uvoľnite, stlačte a podržte 1 sekundu)

Ak ich chcete opäť zapnúť, stlačte každé slúchadlo na 1 sekundu.

Nabíjanie:

Slúchadlá Dime Evo vydržia na jedno nabitie hrať až 8 hodín a nabíjacie puzdro poskytuje ďalších 28 hodín prehrávania, čo znamená celkovo 36 hodín počúvania.

Na nabitie slúchadiel ich vložte do nabíjacieho puzdra. LED diódy budú blikať oranžovo (0 % – 40 % nabitia) alebo bielo (41 % – 90 % nabitia), čím signalizujú, že sa slúchadlá nabíjajú. Keď sú slúchadlá úplne nabité, LED diódy svietia bielo (91 % – 100 % nabitia).

Počas zapínania slúchadiel vám hlasová správa o stave batérie oznámi, koľko percent batérie máte k dispozícii. Stav batérie slúchadiel môžete skontrolovať aj v aplikácii Skullcandy alebo na spárovanom zariadení.

Keď vašim slúchadlám zostáva približne 30–45 minút prehrávania (približne 15 % nabitia), hlasová výzva vás každých 10 minút upozorní na „nízku úroveň batérie“, až kým sa batéria nevybije a slúchadlá sa nevypnú.

Ak chcete skontrolovať stav batérie puzdra, pripojte puzdro k zdroju napájania pomocou priloženého nabíjacieho kábla USB-C. Jediná LED dióda umiestnená vedľa nabíjacieho portu USB-C sa rozsvieti a bude indikovať aktuálny stav batérie puzdra, rovnako ako sekvencia LED diód slúchadiel.

Pulzujúca oranžová = 0 % – 40

Blikajúca biela = 41 % – 90

Svetlo svieti bielo = 91 % – 100

Puzdro Dime Evo sa dá nabíjať nezávisle, bez ohľadu na to, či sú v ňom slúchadlá alebo nie.

Vďaka funkcii rýchleho nabíjania vám 10-minútové nabíjanie nabíjacieho puzdra alebo slúchadiel poskytne viac ako 2 hodiny prevádzky na batériu.

10 minút nabíjania = 2 hodiny

PODPORA POČIATOČNÉHO SPÁROVANIA:

Prvé párovanie je ešte jednoduchšie vďaka funkcii Google Fast Pair pre Android. Po vyňatí slúchadiel z puzdra sa na vašom zariadení Android automaticky zobrazí obrazovka párovania. Stačí kliknúť na Pripojiť a párovanie je hotové. Je to tak jednoduché.

Ale nebojte sa, párovanie cez Bluetooth je stále veľmi jednoduché bez ohľadu na váš operačný systém.

Rýchly štart: (Prvé spárovanie po vybalení)

- Ak chcete zariadenie spárovať po prvýkrát, uistite sa, že ste odstránili nálepky z nabíjacích bodov a vrátili slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

- Teraz vyberte obe slúchadlá z puzdra. Tón vám oznámi, že sa slúchadlá zapli, a hlasová správa vám oznámi: „Pripravené na spárovanie.“

- LED diódy začnú blikať bielou farbou – obe sú teraz v režime párovania. Otvorte nastavenia Bluetooth na vašom zariadení a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Dime Evo“.

- Vyberte „Dime Evo“ a potvrďte výzvu „Párovanie“ alebo „OK“, ktorá sa môže zobraziť na obrazovke. Po dokončení párovania sa ozve hlasová výzva „pripojené“ a LED diódy slúchadiel trikrát zablikajú bielou farbou.

Párovanie viacerých zariadení: Párovanie s druhým novým zariadením (po prvom párovaní, keď sú slúchadlá zapnuté a pripojené)

Táto funkcia umožňuje spárovanie slúchadiel s dvoma zariadeniami naraz. Pripojenie sa spravuje automaticky – po spárovaní druhého zariadenia nemusíte robiť nič.

Napríklad – pri sledovaní videí na YouTube na notebooku môžete prijať hovor na telefóne bez toho, aby ste museli odpojiť jedno zariadenie a spárovať ho s iným.

- Ak chcete využiť funkciu Multipoint Pairing a spárovať sa s druhým zariadením, keď ste už zapnutý a pripojený k zariadeniu, stlačte a podržte logo lebky na jednom z ušných štupľov po dobu 3 sekúnd. Tým sa obe ušné štuple opäť prepnú do režimu párovania.

- Hlasová výzva oznámi „Ready to pair“ (Pripravené na spárovanie), obe slúchadlá budú blikať modrou farbou a vy môžete zoznamu dostupných zariadení Bluetooth vybrať „Dime Evo“. Potom potvrďte výzvu, ktorá sa zobrazí na obrazovke.

- Po spárovaní s druhým zariadením budete môcť podľa potreby plynule streamovať z ktoréhokoľvek zariadenia.

Teraz, keď ste spárovali viacero zariadení, pri každom zapnutí slúchadiel sa automaticky spárujú s dvoma naposledy spárovanými zariadeniami.

Chcete pridať nové zariadenie prostredníctvom viacerých párovacích bodov? (Keď ste už pripojení a spárovaní s DVOMA zariadeniami)

- Stačí prejsť do režimu párovania, keď ste pripojení k aktuálnym dvom zariadeniam, a normálne spárovať nové zariadenie.

- Po pripojení k novo pridanému zariadeniu sa zariadenie, ktoré bolo ako prvé spárované s vašimi slúchadlami, odpojí a vy budete spárovaní s dvoma zariadeniami, ktoré boli spárované ako posledné, prostredníctvom funkcie Multipoint.

- Je dôležité poznamenať, že po vypnutí a opätovnom zapnutí slúchadiel sa dve naposledy spárované zariadenia vždy stanú predvolenou dvojicou Multipoint.

Streamovanie zvuku pomocou Multipoint:

- So slúchadlami Dime Evo môžete kedykoľvek prehrávať zvuk z ktoréhokoľvek spárovaného zariadenia, ale nebudú prehrávať súčasne.

- Napríklad, ak stlačíte tlačidlo prehrávania na jednom zariadení, zatiaľ čo druhé zariadenie streamuje zvuk, streamovacie zariadenie sa automaticky pozastaví a nové zariadenie začne streamovať. Nie je potrebné pozastaviť jedno zariadenie pred spustením druhého, pripojenie sa spravuje automaticky.

Streamovanie zvuku + telefónne hovory + výstražné tóny a hlasový asistent s funkciou Multipoint:

- Ak pomocou slúchadiel Dime Evo streamujete zvuk z jedného zariadenia a na druhom zariadení dostanete telefónny hovor/hovor cez Zoom, streamovanie zvuku sa automaticky pozastaví a zariadenie, na ktorom prebieha hovor, bude mať prednosť.

- Po ukončení hovoru sa audio obnoví na zariadení, ktoré predtým streamovalo.

- Podobne, ak zariadenie, ktoré momentálne neprehráva stream, vydá dôležitý oznamovací tón, zvuk sa na krátko pozastaví, aby upozornil používateľa, a potom sa streamovanie normálne obnoví.

- Čo sa stane, ak práve telefonujem a na druhom zariadení príde prichádzajúci hovor? Vždy budete musieť ukončiť prvý aktívny hovor, aby ste mohli prijať druhý.

- Nie je možné mať dva aktívne hovory súčasne.

- Ak na žiadnom zariadení nie sú aktívne hovory (ani streamované audio), prednosť bude mať prvý prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor na ktoromkoľvek zariadení.

- S vašimi slúchadlami Dime Evo nie je možné aktivovať natívneho hlasového asistenta na žiadnom zariadení počas aktívnych alebo odchádzajúcich hovorov, ale je možné ho aktivovať z ktoréhokoľvek zariadenia, aj keď jedno z nich streamuje audio.

RÝCHLY SPRIEVODCA – OVLÁDACIE PRVKY

Ovládacie prvky pre médiá Dime Evo sú pripravené udržať vás v spojení a poskytnúť vám úplnú kontrolu nad vaším zariadením s podporou Bluetooth.

Zaviedli sme tiež jednoduchú funkciu spätnej väzby, ktorá vám umožní počuť každý dotyk dotykového senzora na slúchadle (nachádzajúceho sa na logu Skullcandy) alebo viacnásobné dotyky za sebou. Počujete tón alebo stúpajúce tóny, ktoré vám umožnia lepšie ovládať vaše médiá. Sú veľmi jemné a nerušia vaše počúvanie, sú ľahko počuteľné aj počas prehrávania hudby a rýchly tón odpovede senzora vám pomôže rýchlo sa zoznámiť s ovládacími prvkami na slúchadlách.

Ručné zapnutie: ktorékoľvek slúchadlo

- Stlačte a podržte obe tlačidlá slúchadla po dobu jednej sekundy (1 s).

Ručné vypnutie: ktorékoľvek slúchadlo

- Stlačte dvakrát jedno alebo obe tlačidlá na slúchadle a potom stlačte a podržte jednu sekundu (2x stlačte, potom podržte 1 sekundu).

Prehrávanie/pozastavenie/prijatie hovoru: ľavé alebo pravé slúchadlo

- Stlačte jedno tlačidlo na slúchadle raz (1x stlačenie).

Ukončenie/odmietnutie prichádzajúceho hovoru: ľubovoľné slúchadlo

- Stlačte tlačidlo na jednom z ušných štupľov na jednu sekundu (podržte 1 sekundu).

Zapnutie/vypnutie režimu Stay-Aware: ľubovoľné slúchadlo

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Stay-Aware, stlačte tlačidlo na ľubovoľnom slúchadle trikrát (3x stlačenie)

Vstúpiť do párovania Bluetooth: ľubovoľné slúchadlo

- Stlačte a podržte tlačidlo na ľubovoľnom slúchadle po dobu 3 sekúnd (3 s).

Preskočenie skladby dopredu: ktorékoľvek slúchadlo

- Ak chcete preskočiť na ďalšiu skladbu, stlačte tlačidlo na ľubovoľnom slúchadle dvakrát (2x stlačenie).

CLEAR VOICE SMART MIC

Dime Evo je vybavený mikrofónom Clear Voice Smart Mic. Využíva umelú inteligenciu na izoláciu vášho hlasu a redukciu hluku v pozadí pri telefonátoch, takže osoba na druhom konci linky vás počuje hlasno a jasne.

Mikrofón Clear Voice Smart Mic je obzvlášť účinný pri eliminácii prerušovaného hluku – napríklad rozhovorov v rušnej kaviarni alebo na letisku.

To znamená, že ktokoľvek, s kým hovoríte, či už ste na cestách alebo sedíte pri počítači, bude vás počuť jasne a zreteľne takmer v každej situácii.

APLIKÁCIA SKULLCANDY

Ak chcete odomknúť a ovládať všetky neuveriteľné funkcie Dime Evo, naskenujte QR kód, ktorý nájdete na prednej strane obalu, v rýchlom sprievodcovi alebo v používateľskej príručke, a stiahnite si aplikáciu Skullcandy.

Po spárovaní slúchadiel so zariadením otvorte aplikáciu Skullcandy, ktorá sa automaticky pripojí k vašim slúchadlám.

Aplikáciu môžete použiť na:

- Prispôsobenie a zapnutie/vypnutie nastaviteľných režimov Stay-Aware

- Nastavenie vlastných funkcií tlačidiel

- Výber prednastavených režimov ekvalizéra (hudba, zvýraznenie basov, podcast)

- Vytvorenie a aktivovanie vlastného 5-pásmového režimu ekvalizéra

- Zapnite alebo vypnite režim nízkopríkonového zvuku, aby ste zlepšili výkon pri hraní hier alebo streamovaní obľúbených videí.

- Premeňte svoje slúchadlá na diaľkové ovládanie fotoaparátu pomocou funkcie Take Photo.

- Prístup k používateľským príručkám a informáciám o riešení problémov

NASTAVITEĽNÝ REŽIM STAY-AWARE

Dime Evo disponuje nastaviteľným režimom Stay-Aware, ktorý vám poskytuje väčšiu kontrolu nad tým, koľko vonkajšieho hluku chcete vpustiť dovnútra.

Posuvník v aplikácii Skullcandy vám umožňuje prispôsobiť úroveň režimu Stay-Aware Mode nahor alebo nadol, aby ste stlmili hluk a mohli sa sústrediť na to, čo počúvate, alebo zosilnili zvuky vo vašom okolí. Po nastavení v aplikácii zostane zvolená úroveň zachovaná aj po vypnutí a opätovnom zapnutí slúchadiel.

Nastaviteľný režim Stay-Aware je obzvlášť užitočný, ak chcete lepšie počuť svoje okolie a mať v ušiach obe slúchadlá. Režim Stay-Aware je skvelý pre rušné prostredie alebo pri cvičení, pretože zvyšuje vaše vnímanie okolia.

Ak chcete režim Stay-Aware zapnúť/vypnúť, stlačte 3-krát tlačidlo na jednom z ušných štupľov a počujete príslušnú hlasovú správu.

Tip pre profesionálov: Na aktiváciu režimu Stay-Aware musia byť pripojené OBE slúchadlá.

PRISPÔSOBENIE FUNKCIÍ TLAČIDIEL

Niektoré predvolené a iné nepridelené nastavenia tlačidiel je možné prekonfigurovať prostredníctvom aplikácie Skullcandy, aby ste mohli ovládače slúchadiel prispôsobiť svojim potrebám.

Funkcie tlačidiel, ktoré si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií, sú:

- Jedno stlačenie (1x)

- Dvojité stlačenie (2x)

- Trojité stlačenie (3x)

- Podržanie na jednu sekundu (1 s)

Funkcie ovládania, ktoré je možné prispôsobiť v aplikácii Skullcandy, sú:

- Prehrávanie, pozastavenie, prijatie hovoru

- Prechod na ďalšiu skladbu

- Späť

- Zvýšenie hlasitosti

- Zníženie hlasitosti

- Aktivovať asistenta

- Vyfotografovať

- Režim Stay-Aware zapnutý/vypnutý

Prednastavený ekvalizér + vlastný 5-pásmový ekvalizér

Aby ste mohli získať najlepšiu kvalitu zvuku zo svojho obsahu, Dime Evo ponúka 3 prednastavené režimy ekvalizéra + 1 prispôsobiteľný 5-pásmový ekvalizér (režim Custom EQ):

- Režim hudba

- Režim zvýraznenia basov

- Režim podcast

- Režim vlastného ekvalizéra

Ak chcete prepínať medzi režimami ekvalizéra, otvorte aplikáciu Skullcandy a vyberte preferované nastavenie zvuku. Hlasová výzva vás upozorní zakaždým, keď sa zmení režim ekvalizéra.

Váš predvolený nastavenie ekvalizéra je režim hudby, ktorý je ideálny pre bežné počúvanie.

Režim Bass Boost zvyšuje nízke frekvencie pre zvukový zážitok s výraznými basmi.

Režim Podcast odstraňuje väčšinu basovej odozvy a je ideálny pre podcasty alebo audioknihy.

Máte tiež možnosť vytvoriť si vlastný režim Custom EQ. Ide o 5-pásmový ekvalizér, ktorý vám umožňuje nastaviť nízke, stredné nízke, stredné, stredné vysoké a vysoké zvukové frekvencie na preferované úrovne a prispôsobiť si tak zvukový zážitok.

REŽIM AUDIO S NÍZKOJAKÝM ODDELENÍM

V aplikácii Skullcandy môžete zapnúť a vypnúť režim zvuku s nízkou latenciou. Niekedy pri hraní hier alebo sledovaní videí zaznamenáte oneskorenia (latenciu) medzi zvukom a obrazom. Tento režim znižuje tieto oneskorenia, takže obraz a zvuk zostávajú v perfektnej synchronizácii, čím vytvárajú ideálny zážitok bez oneskorenia.

Odborný tip: Ak chcete udržať stabilné pripojenie, vypnite režim nízkych latencií zvuku, keď telefón nemá priamy výhľad na slúchadlá alebo náhlavnú súpravu – napríklad keď máte slúchadlá vo vrecku alebo batohu.

FOTOGRAFOVANIE

Funkcia Take Photo umožňuje slúchadlám fungovať ako bezdrôtové diaľkové ovládanie fotoaparátu vášho zariadenia.

Stačí nastaviť jedno z vlastných tlačidiel na funkciu Take Photo v aplikácii Skullcandy a potom otvoriť fotoaparát na vašom zariadení.

Ak sú vaše slúchadlá prepojené so zariadením a aplikáciou, vaše vlastné nastavenie tlačidla umožní na príkaz vyfotografovať alebo spustiť a zastaviť nahrávanie.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite slúchadlo ako diaľkové ovládanie v ruke a nastavte časovač v nastaveniach fotoaparátu tak, aby pred zhotovením fotografie došlo k niekoľkosekundovému oneskoreniu.

AKTIVUJTE SVOJHO HLASOVÉHO ASISTENTA

Koho požiadate o pomoc? Siri? Bixby? Google Assistant? Na rozdiel od proprietárnych slúchadiel do uší, slúchadlá do uší Skullcandy fungujú s akýmkoľvek asistentom.

Stačí navštíviť aplikáciu Skullcandy a prispôsobiť funkciu tohto tlačidla na príkaz používateľského rozhrania, potom budete môcť kedykoľvek aktivovať lokálneho asistenta svojho zariadenia.

REŽIMY SOLO A STEREO:

Niekedy chcete počúvať hudbu, ale zároveň počuť, čo sa deje okolo vás. V takom prípade môžete použiť len jedno slúchadlo.

Tento režim nazývame režim Solo. V režime Solo je možné používať ľavé aj pravé slúchadlo Dime Evo.

Ak chcete použiť režim Solo a už ste slúchadlá spárovali, jednoducho vyberte jedno slúchadlo z nabíjacej dokovacej stanice a toto slúchadlo bude fungovať ako pri telefonovaní, tak aj pri prehrávaní hudby.

Ak spočiatku spárujete len jedno slúchadlo, postupujte podľa vyššie uvedených krokov pre počiatočné spárovanie a ste pripravení.

Ak chcete opäť používať obe slúchadlá, jednoducho kedykoľvek vyberte druhé slúchadlo z dokovacej stanice, počujete zvukový signál zapnutia a zvuk sa začne plynule prenášať späť do režimu Stereo.

FIT:

Dime Evo pohodlne a bezpečne sedí v uchu. Tu je návod, ako dosiahnuť najlepšie uchytenie.

Najskôr vložte slúchadlo do ucha pod uhlom, potom ho jemne otočte dopredu alebo dozadu, aby sa zaistilo na mieste. Slúchadlo by malo byť pohodlné a stabilné.

Pre optimálny akustický výkon sa tiež uistite, že ušný gél dobre tesní vnútri ušného kanála.

Dime Evo sa dodáva s 3 veľkosťami ušných gélov, aby ste mohli nájsť to najlepšie uchytenie. Vyskúšajte každú veľkosť, aby ste zistili, ktorá vám najviac vyhovuje.

Máte problém? Nevracajte sa do obchodu, nechajte nás pomôcť!

V jednom uchu nepočujete zvuk?

Synchronizujte slúchadlá tak, že ich najskôr vložte do nabíjacieho puzdra a skontrolujte, či LED diódy na slúchadlách svietia oranžovo alebo bielo. Potom jednoducho vyberte obe slúchadlá naraz. Ak sa problém so stereofónnym zvukovým prenosom nevyriešil, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Na vašom zariadení otvorte nastavenia Bluetooth a vypnite Bluetooth.

- Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra a uistite sa, že sú obe zapnuté.

- Stlačte súčasne štyrikrát tlačidlá na oboch slúchadlách. LED diódy na slúchadlách budú počas opätovnej synchronizácie pomaly blikať žltou farbou, potom päťkrát rýchlo zablikajú bielou farbou, čo znamená, že bezdrôtová synchronizácia medzi slúchadlami bola úspešná.

- Na vašom zariadení znovu otvorte nastavenia Bluetooth, zapnite ich a vyberte predtým spárované zariadenie „Dime Evo“.

- Počujete hlasovú správu „Connected“ (Pripojené), ktorá označuje úspešné spárovanie s vaším zariadením.

Ak stále máte problémy s párovaním, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na resetovanie slúchadiel, aby fungovali správne.

- Odstráňte „Dime Evo“ zo zoznamu spárovaných zariadení Bluetooth a potom vypnite Bluetooth.

- Vyberte OBE slúchadlá z nabíjacieho puzdra, tón a indikuje, že slúchadlá sú zapnuté.

- Stlačte a podržte tlačidlá na pravom aj ľavom slúchadle po dobu šiestich (6) sekúnd, kým nezačujete dva tóny.

- Obe slúchadlá budú blikať oranžovo a bielo, tón oznámi úspešné resetovanie a hlasová správa oznámi „Ready to Pair“ (Pripravené na spárovanie), keď slúchadlá začnú blikať bielo a prejdú späť do režimu párovania.

- Na vašom zariadení otvorte nastavenia Bluetooth a zapnite Bluetooth. V zozname dostupných zariadení vyberte „Dime Evo“ a potvrďte výzvu „Párovanie“ alebo „OK“, ktorá sa zobrazí na obrazovke. Po dokončení párovania sa ozve hlasová výzva „Pripojené“ a LED diódy na slúchadlách trikrát zablikajú modrou farbou.

SLÚCHADLÁ ALEBO POUZDRO SA NENABÍJA SPRÁVNE?

Problém: Nevidíte červenú LED kontrolku na slúchadlách, keď ste vložili Dime Evo späť do nabíjacieho puzdra, alebo sa LED kontrolka nabíjacieho puzdra nezapne, keď je pripojený kábel USB-C?

Riešenie:

- Skontrolujte, či nie sú nabíjacie kolíky v spodnej časti puzdra, na slúchadlách alebo v konektore alebo porte  USB-C upchaté nečistotami.

- Skontrolujte, či sa odnímateľné gélové vložky do uší nezakrútili alebo nevypadli. To by mohlo brániť správnemu usadeniu slúchadiel v puzdre. Ak máte problém s úplným uzavretím viečka, je to pravdepodobne preto, že slúchadlá nie sú správne nastavené alebo gélové vložky do uší prekážajú.

- Uistite sa, že nabíjací kábel je správne zapojený do vhodného zdroja napájania.

- Skontrolujte LED indikátor stavu batérie na nabíjacom puzdre, aby ste sa uistili, že puzdro je nabité.

- DÔLEŽITÉ – Ak sa vaše slúchadlá automaticky nevypnú alebo nenabíjajú po vložení do puzdra, skontrolujte, či batéria puzdra nie je úplne vybitá. Ak je batéria puzdra úplne vybitá, slúchadlá nerozpoznajú, že sú v puzdre, a automaticky sa nevypnú a nezačnú nabíjať, a po vyňatí z puzdra sa nezapnú.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Doba prehrávania/životnosť batérie a nabíjanie:

Ako dlho vydrží batéria Dime Evo?

- Slúchadlá do uší majú výdrž viac ako 8 hodín a puzdro až 28+ hodín, čo umožňuje celkovú výdrž viac ako 36 hodín.

  - Slúchadlá = 8+ hodín

  - Puzdro = 28+ hodín

  - Celkom = 36+ hodín

Aká je celková doba nabíjania slúchadiel Dime Evo pomocou dodávaného nabíjacieho kábla USB-C?

- Vaše slúchadlá sa nabijú na plnú kapacitu za približne 1 hodinu a puzdro tiež za 1 hodinu.

Má Dime Evo nejakú funkciu rýchleho nabíjania?

- Áno, Dime Evo disponuje technológiou rýchleho nabíjania prostredníctvom dodávaného USB-C kábla a interne pre slúchadlá.

  - 10-minútové nabitie slúchadiel = 2+ hodiny prehrávania

  - 10-minútové nabíjanie puzdra = 3+ hodiny prehrávania

Môžem nabíjať Dime Evo pomocou svojich príslušenstiev Skullcandy Power/PC/notebooku?

- Áno. Takmer všetky nabíjacie porty USB-A alebo USB-C fungujú na nabíjanie puzdra Dime Evo.

Odolnosť: IPX4

Môžem používať Dime Evo na cvičenie?

- Samozrejme – Dime Evo je odolný voči potu a vode (IPX4). Nezabudnite ich však pred vložením späť do nabíjacieho puzdra vysušiť.

Podrobnosti o funkciách:

Aplikácia Skullcandy

- Po pripojení k aplikácii Skullcandy budete môcť nastaviť režimy ekvalizéra, nastaviť a aktivovať režim Stay-Aware, zapnúť/vypnúť funkciu Low Latency Audio a prispôsobiť mnoho kľúčových funkcií tlačidiel, ako napríklad Activate Assistant a Take Photo.

Inteligentný mikrofón Clear Voice

Ako táto funkcia pomáha zlepšiť kvalitu hovorov prostredníctvom algoritmov redukcie šumu Ai?

- Táto funkcia obmedzí všetky okolité zvuky, takže keď telefonujete, osoba na druhom konci vás bude počuť hlasno a jasne!

Multipoint párovanie

Čo mám robiť, ak nechcem bezproblémovo spárovať dve rôzne zariadenia naraz?

- Ak je spárovanie dvoch zariadení príliš mätúce alebo zbytočné, jednoducho prejdite do aplikácie Skullcandy a túto funkciu deaktivujte, aby ste mohli spárovať len jedno zariadenie.

Vlastné akcie a funkcie tlačidiel

Ako ľahko sa dajú prispôsobiť ovládacie prvky slúchadiel?

- To sa dá veľmi ľahko urobiť prostredníctvom aplikácie Skullcandy, kde môžete nezávisle prispôsobiť ovládacie prvky ľavého aj pravého slúchadla.

Zostanú moje vlastné akcie/funkcie tlačidiel uložené aj po vypnutí/reštartovaní zariadenia?

- Áno, keď si ovládacie prvky prispôsobíte v aplikácii Skullcandy, zostanú uložené, kým ich nezmeníte.

Ak si kúpim nový telefón a budem musieť aplikáciu stiahnuť znovu, uložia sa moje ovládacie prvky?

- Nie, budete musieť znovu prepojiť aplikáciu a znovu prispôsobiť funkcie tlačidiel.

Ak prejdem z telefónu, ktorý je prepojený s aplikáciou, na zariadenie, ktoré nemá aplikáciu Skullcandy, budú moje prispôsobené funkcie tlačidiel naďalej fungovať?

- Nie, vrátite sa k predvoleným ovládacím prvkom používateľského rozhrania a nebudete mať k dispozícii funkcie Skullcandy, ako napríklad vlastné funkcie tlačidiel.

Vyfotiť

Nerozumiem, čo je funkcia „Zhotoviť fotografiu“?

- Táto funkcia umožňuje, aby sa vaše slúchadlá stali bezdrôtovým diaľkovým ovládačom fotoaparátu vášho telefónu. Jednoducho prispôsobte funkciu tohto tlačidla v aplikácii Skullcandy, otvorte aplikáciu fotoaparátu v telefóne a stlačením tlačidla bezdrôtovo aktivujte spúšť fotoaparátu! To znamená, že jednoduchým stlačením tlačidla na slúchadle môžete fotografovať alebo spustiť/ukončiť nahrávanie videa.

- Skvelé pre skupinové fotky a selfie bez nutnosti nastavovať telefón a súťažiť s časovačom.

Musím túto funkciu nastaviť ako vlastnú akciu tlačidla?

- Áno, nie je to predvolené nastavenie používateľského rozhrania, takže na používanie funkcie Take Photo budete potrebovať aplikáciu Skullcandy a produkt s podporou Skullcandy.

Potrebujem na to špeciálnu aplikáciu fotoaparátu?

- Nie, táto funkcia bude fungovať priamo s existujúcim fotoaparátom vášho telefónu a bude využívať existujúce nastavenia uzávierky.

PRIPOJENIE:

Aký je dosah Bluetooth zariadenia Dime Evo?

- Budete môcť počúvať až do vzdialenosti 10 metrov od spárovaného zariadenia, hoci kvalita pripojenia sa môže líšiť v závislosti od prostredia.

Môžem pripojiť Dime Evo k počítaču?

- Áno, rovnako ako k telefónu, tabletu, MP3 prehrávaču, notebooku alebo akémukoľvek inému zariadeniu s Bluetooth pripojením.

Môžem používať Dime Evo s PS4/Xbox One/Switch?

- Xbox One: Nie

- Switch: Áno

- PS4/5: Nie (ale bude fungovať, ak máte samostatný BT vysielací dongle)

Ktorú verziu Bluetooth používa Dime Evo?

- Používa Bluetooth® verzie 5.3

Keď telefonujem alebo počúvam svoj obsah, budem počuť zvuk v jednom alebo v oboch slúchadlách?

- Dime Evo má stereo (obe slúchadlá) volanie a streamovanie, takže vždy budete počuť volajúceho alebo svoj obsah v oboch ušiach.

- Ak v niektorých situáciách uprednostňujete režim Solo, máte možnosť používať len jedno slúchadlo (ľavé alebo pravé).

Môžem s Dime Evo používať Siri/Google Assistant/Alexa?

- Áno. Po spárovaní so zariadením môžete kedykoľvek aktivovať funkciu lokálneho hlasového asistenta štyrikrát poklepaním na ľavé slúchadlo.

Čo sa stane, ak sa mi slúchadlá pokazí alebo stratia?

- Ak ide o výrobnú vadu, spoločnosť Skullcandy vám poskytuje 1-ročnú obmedzenú záruku.